ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННА БРАВА

Kaba Combi B 30

Основни функции и характеристики на бравата

Заводски код - 1бр.

Мастер код /единствено 6-цифров код Х-Х-Х-Х-Х-Х/ – 1бр. с I D „00“

Потребителски код/единствено 6-цифров код Х-Х-Х-Х-Х-Х/ – 29бр. - от I D „01“ до „ 30“

Функция „Отложено отваряне“ – време за изчакване (от 01 до 99мин.) и отворен прозорец (от 01 до 19мин.)

Функция „Двоен код“- отваряне на бравата след въвеждане на два активни кода последователно един след друг

Функция „Тиха аларма“ – при отваряне на бравата в такъв режим се подава сигнал на трансмитер свързан към система за охрана (СОТ)

- Първоначално ОТВАРЯНЕ на сейфа със заводски код

Натиснете цифрата 1 и бутон Еnter „←“ завъртете диска на бравата с надпис KABA на дясно на 90 градуса.

Бравата е отключена, диска с надпис KABA се намира във вертикално положение.

- Затваряне на сейфа

Завъртете диска на бравата обратно на часовниковата стрелка в хоризонтално положение на надписа KABA до положение „Затворено”

- Първоначално Активиране на Мастер /основен/ код

Отворете вратата на сейфа и завъртетете дръжката за да се пожат ригелите (вж. т. 1)

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете бутон Еnter „←“

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете 6-цифров код Х-Х-Х-Х-Х-Х и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Втори път въведете НОВИЯ код Х-Х-Х-Х-Х-Х и отново потвърдете с бутон Еnter „←“

Внимание:След програмиране на мастер кода проверете новия код един път при отворена врата на сейфа.

Ако искате да прекъснете по всяко време на програмирането, натиснете бутон “P” два пъти.

Също така при пауза по-дълга от 30 сек. в процеса на програмиране, всичко въведено до този момент се изтрива.

- Смяна на Мастер /основен/ код

Отворете вратата на сейфа и завъртетете дръжката за да се пожат ригелите

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете действащия до момента Мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете НОВ 6-цифров Мастер код Y-Y-Y-Y-Y-Y и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Втори път въведете НОВИЯ Мастер код Y-Y-Y-Y-Y-Y и отново ипотвърдете с бутон Еnter „←“

Внимание: След смяна на мастер кода проверете новия код един път при отворена врата на сейфа.

- Първоначално Активиране /добавяне/ на потребителски код

Отворете вратата на сейфа и завъртетете дръжката за да се пожат ригелите

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете действащия до момента Мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете бутон „3“

- Натиснете бутон Еnter „←“

- Въведете позиция на която искате да се запомни кода (ID) – от 01 до 29

- Въведете 6-цифров потребителски код Z-Z-Z-Z-Z-Z и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Въведете отново позицията на която искате да се запомни кода (ID) – от 01 до 29

- Втори път въведете НОВИЯ код Z-Z-Z-Z-Z-Z и отново потвърдете с бутон Еnter „←“

Внимание:След програмиране на потребителския код проверете новия код един път при отворена врата на сейфа.

- Смяна на Потребителски код

Отворете вратата на сейфа и завъртетете дръжката за да се пожат ригелите

- Натиснете бутон „P”

- Въведете позицията на която е запомнен потребителския код (ID) – (от 01 до 29)

- Въведете действащия потребителски код Z-Z-Z-Z-Z-Z и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Въведете отново позицията на която искате да се запомни кода (ID) – от 01 до 29

- Въведете 6-цифров НОВ потребителски код Z-Z-Z-Z-Z-Z и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Втори път въведете позицията на която искате да се запомни кода (ID) – от 01 до 29

- Втори път въведете НОВИЯ потребителски код Z-Z-Z-Z-Z-Z и потвърдете с бутон Еnter „←“

Внимание: След смяна на потребителския код проверете новия код един път при отворена врата на сейфа.

- Отваряне на бравата след въведен Мастер или Потребителски код

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете действащия в момента Мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Завъртете диска на бравата с надпис KABA на дясно на 90 градуса.

Бравата е отключена, диска с надпис KABA се намира във вертикално положение.

ИЛИ

- Въведете позицията на която е запомнен потребителския код (ID) – (от 01 до 29)

- Въведете действащ потребителски код Z-Z-Z-Z-Z-Z и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Завъртете диска на бравата с надпис KABA на дясно на 90 градуса.

Бравата е отключена, диска с надпис KABA се намира във вертикално положение.

- Премахване /изтриване/ на потребителски код

Отворете вратата на сейфа и завъртетете дръжката за да се пожат ригелите

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете действащия в момента Мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете бутон „5“

- Натиснете бутон Еnter „←“

- Въведете позицията на която е запомнен потребителския код, който желаете да бъде изтрита (ID) – (от 01 до 29)

- Потвърдете с бутон Еnter „←

Потребителския код на тази позиция вече е изтрит.

- Блокировка на бравата

При въвеждане на неправилен код бравата сигнализира с трикратен звуков сигнал и трикратен червен светодиод. След 3-тото неправилно въвеждане на кода бравата блокира в течение на 1 минута (през това време бравата не може да се отвори дори при въвеждане на правилния код) При всеки нов опит за въвеждане на неправилен код времето на блокировка се удвоява( 2, 4, 8 и макс. 16 мин.)

- Електрозахранване/смяна на батериите

Когато батериите се изтощат, при всяко натискане на бутон се подава многокракратен звуков сигнал /светлинен червен диод. Батериите трябва да се сменят.

За захранване се използват 2бр. стандартни батерии тип „АА”.

Те се намират под панела на клавиатурата на електронната ключалка.

За да бъдат подменени батериите е необходим щифт – ключа за премахване на диска и да се развие винта който се вижда след премахването на диска

След свалянето на панела от задната му страна се намира гнездото с батериите.

Желателно е винаги да имате резервни батерии за смяна за да се избегнат неприятни ситуации.

Препоръчваме батериите да се сменят поне веднъж годишно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

- Активиране на функция “Отложено отваряне” (Time Delay)

Времево задържане - (от 01 до 99 мин.); Отворен прозорец - (от 01 до 19 мин.)

Отворете вратата на сейфа и завъртетете дръжката за да се пожат ригелите

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете действащия в момента Мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете бутон „2“

- Натиснете бутон Еnter „←“

- Въведете времето за задържане (от 01 до 99 мин.)

- Въведете времето на отворения прозорец (от 01 до 19 мин.)

- Потвърдете с бутон Еnter „←

например 2612 за 26 минути времево задържане и 12 минути за отворен прозорец

След активирането на тази функция и въвеждане на верен код, бравата ще се отваря единствено след изтичане на настроеното време за задържане. След изтичането на това време започва да тече времето на отворения прозорец през което време е необходимо отново въвеждане на верен код след което се завърта диска на бравата с надпис KABA на дясно на 90 градуса, бравата е отключена.

- Деактивиране на функция “Отложено отваряне” (Time Delay)

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете действащия в момента Мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете бутон „2“

- Натиснете бутон Еnter „←“

- Въведете време за задържане - „00“

- Въведете време на отворения прозорец – „00“

- Потвърдете с бутон Еnter „←

Функцията е деактивирана.

- Активиране на функция “Двоен код” (Double code)

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете действащия в момента Мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете бутон „7“

- Натиснете бутон Еnter „←“

След активирането на тази функция бравата ще се отваря единствено след последователното въвеждане на два активни кода независимо дали са: Мастер код + Потребителски код или Потребителски код + Потребителски код

- Деактивиране на функция “Двоен код” (Double code)

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете действащия в момента Мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете бутон „7“

- Натиснете бутон Еnter „←“

Функцията е деактивирана.

- Активиране на функция “Тиха Аларма” (Silent alarm)

За да работи тази функция на бравата е необходимо към нея да бъде свързано допълнително у-во /трансмитер/ към вход за „Тиха Аларма“ . Това у-во НЕ е включено към стандартната комплектацията на бравата. За включване и инсталиране на такова устройство се обърнете към сервизната служба на фирмата доставчик.

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете действащия в момента Мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете бутон „8“

- Натиснете бутон Еnter „←“

Функцията е активирана.

За да бъде подаден сигнал към трансмитера при активирана функция “Тиха Аларма” (Silent alarm) е необходимо да се направи следното:

въвежда се активен Мастер или Потребителски код за отваряне на бравата, но последната /шеста/ цифра от кода се въвежда +1 или -1 спрямо вярната от оргиналния код.

| Например: Нормален код | 00 1 2 3 4 5 6 | 05 8 3 0 7 1 9 |
| --- | --- | --- |
| Алармен код + 1 | 00 1 2 3 4 5 7 | 05 8 3 0 7 1 0 |
| Алармен код - 1 | 00 1 2 3 4 5 5 | 05 8 3 0 7 1 8 |

- Деактивиране на функция “Тиха Аларма” (Silent alarm)

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете два пъти цифрата „00“

- Въведете действащия в момента Мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и потвърдете с бутон Еnter „←“

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете бутон „8“

- Натиснете бутон Еnter „←“

Функцията е деактивирана.

17. Нулиране на бравата (Resetting the lock)

ВНИМАНИЕ ! След извършване на описаните по-долу стъпки ще бъдат изтрити необратимо всички настройки и кодове на бравата ( потребителски кодове, двоен код, отложено отваряне, тиха аларма ) като единствено ще бъде запазен въведения Мастер код

- С помоща на щифт – ключа се премахва диска на бравата с надпис KABA

- Отключва се бравата с помоща на Аварийния ключ и се оставя в отключено положение

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете бутон Еnter „←“

- Натиснете бутон „P”

- Натиснете бутон „0“

- Натиснете бутон Еnter „←“

- Връща се Аварийния ключ в изходно положение и се изважда

- Монтира се по обратния ред диска на бравата с надпис KABA

Бравата е нулирана

След тази процедура тя може да бъде отваряна единствено с въведения Мастер код!