ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННА БРАВА

LA GARD

- Отваряне на сейфа

Въведете 6-цифровия код или 6 буквена дума и завъртете дръжката на бравата по часовниковата стрелка (заводския код е 1-2-3-4-5-6). Сейфът е отворен, дръжката се намира в наклонено положение.

Всяко натискане на бутон на клавиатурата се потвърждава от звуков сигнал и премигване на червен диод. При пауза по-дълга от 10 сек. всичко въведено до този момент се изтрива. При правилно въвеждане на кода се чува продължителен звуков сигнал. В течение на 3 секунди бравата е готова за отваряне. Ако през този период дръжката не бъде завъртяна, бравата отново се блокира.

- Блокировка на бравата.

При въвеждане на неправилен код прозвучава дълъг звуков сигнал със светлинна индикация. След 4-тото неправилно въвеждане на кода бравата блокира в течение на 5 минути(през това време бравата не може да се отвори дори при въвеждане на правилния код) При всеки нов опит за въвеждане на неправилен код времето на блокировка се удвоява( 10, 15 мин.)

- Затваряне на сейфа

Завъртете дръжката на вратата обратно на часовниковата стрелка в положение „Затворено”

- Смяна на основния ( мастер ) код

ВНИМАНИЕ: Винаги извършвайте програмирането на бравата на отворена врата!

- Натиснете шест пъти последователно бутон „0” – потвърждава се от двоен звуков сигнал.

- Въведете действащия код, първоначално той е 1-2-3-4-5-6 .

- Въведете нов 6-цифров код Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането - двукратен звуков сигнал)

- Втори път въведете новия код Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането – двукратен звуков сигнал)

Новият код е вкаран в паметта на бравата. Ако при смяната на кода е направена грешка, в сила остава стария код. В този случай след приключване на въвеждането на новия код светва трикратно червен диод.

Внимание: След смяна на кода проверете новия при отворена врата.

ВНИМАНИЕ!!! Промяната на мастер кода (въведен в завода) се прави ЗАДЪЛЖИТЕЛНО преди да се програмира потребителски код. Тази стъпка е първата, която трябва да се предприеме преди въвеждането на потребителски код!!!

- Програмиране на 2-ри (потребителски) код за използване

ВНИМАНИЕ: Винаги извършвайте програмирането на бравата на отворена врата!

.- Въведете основния (мастер) код Х-Х-Х-Х-Х-Х и задръжте натисната последната цифра от кода потвърждава се от двоен звуков сигнал.

- Натиснете бутон „1” - потвърждава се от двоен звуков сигнал

- Въведете нов 6-цифров код Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането - двукратен звуков сигнал)

- Втори път въведете новия код Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането – двукратен звуков сигнал)

Новият код е вкаран в паметта на бравата. Сега бравата се отваря и с двата кода. Ако при смяната е направена грешка то в сила остава стария код /тогава бравата подава трикратен червен светлинен сигнал/.

Внимание: След смяна на кода проверете новия при отворена врата.

- Деактивиране на потребителския код

ВНИМАНИЕ: Винаги извършвайте програмирането на бравата на отворена врата!

.- Въведете основния (мастер) код Х-Х-Х-Х-Х-Х и задръжте натисната последната цифра от кода потвърждава се от двоен звуков сигнал.

- Натиснете бутон „2” - потвърждава се от единичен звуков сигнал

Потребителския код е деактивиран, в момента бравата се отваря единствено с действащия мастер ( основен) код.

- Активиране на потребителския код

ВНИМАНИЕ: Винаги извършвайте програмирането на бравата на отворена врата!

.- Въведете основния (мастер) код Х-Х-Х-Х-Х-Х и задръжте натисната последната цифра от кода потвърждава се от двоен звуков сигнал.

- Натиснете бутон „1” - потвърждава се от единичен звуков сигнал

Потребителския код е активиран, в момента бравата се отваря с двата кода - действащия мастер ( основен) код и въведения потребителски код

- Изтриване (премахване) на потребителския код

ВНИМАНИЕ: Винаги извършвайте програмирането на бравата на отворена врата!

.- Въведете основния (мастер) код Х-Х-Х-Х-Х-Х и задръжте натисната последната цифра от кода потвърждава се от двоен звуков сигнал.

- Натиснете бутон „3” - потвърждава се от единичен звуков сигнал

Потребителския код е перманентно изтрит от паметта на бравата. Бравата се отваря единствено с действащия мастер код.

- Електрозахранване/смяна на батериите

Когато батерията се изтощи, при всяко натискане на бутон се подава многокракратен звуков сигнал /светлинен червен диод. Батерията трябва да се смени.

За захранване се използва батерия „9V – ALKALINE”. Тя се поставя под пластмасова капаче, намиращо под електронната ключалка.

Кодът остава запаметен дори при махната батерия.

Използвайте само батерии „9V – ALKALINE”.