ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННА БРАВА

M LOCK

- Отваряне на сейфа

Въведете 6-цифровия код или 6 буквена дума и завъртете дръжката на бравата по часовниковата стрелка (заводския код е 1-2-3-4-5-6). Сейфът е отворен, дръжката се намира в наклонено положение.

Всяко натискане на бутон на клавиатурата се потвърждава единично мигане на червен диод и звуков сигнал. При пауза по-дълга от 5 сек. всичко въведено до този момент се изтрива.При правилно въвеждане на кода светва двукратно червен диод и се чува двукратен звуков сигнал. В течение на 5 секунди бравата е готова за отваряне. Ако през този период дръжката не бъде завъртяна, бравата отново се блокира.

- Блокировка на бравата.

При въвеждане на неправилен код прозвучава дълъг звуков сигнал със светлинна индикация. След 3-тото неправилно въвеждане на кода бравата блокира в течение на 2 минути(през това време бравата не може да се отвори дори при въвеждане на правилния код)При всеки нов опит за въвеждане на неправилен код времето на блокировка се удвоява( 4, 8 и макс. 16 мин.)

- Затваряне на сейфа

Завъртете дръжката на вратата обратно на часовниковата стрелка в положение „Затворено”

- Смяна на основния код

- Отворете бравата (вж. т. 1)

- Натиснете бутон „0” и задръжте докато чуето двоен звуков сигнал.

- Въведете действащия код 1-2-3-4-5-6 .

- Въведете нов 6-цифров код Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането - двукратен звуков сигнал)

- Втори път въведете новия код Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането – двукратен звуков сигнал)

Новият код е вкаран в паметта на бравата. Ако при смяната на кода е направена грешка, в сила остава стария код. В този случай след приключване на въвеждането на новия код светва трикратно червен диод.

Внимание: След смяна на кода проверете новия при отворена врата.

- Програмиране на 2-ри код за използване

- Отворете бравата (вж. т. 1)

- Натиснете бутон „1” и задръжте докато чуето двоен звуков сигнал.

- Въведете основния код Х-Х-Х-Х-Х-Х.

- Въведете нов 6-цифров код Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането - двукратен звуков сигнал)

- Втори път въведете новия код Х-Х-Х-Х-Х-Х (след въвеждането – двукратен звуков сигнал)

Новият код е вкаран в паметта на бравата. Сега бравата се отваря и с двата кода.Ако при смяната е направена грешка то в сила остава стария код/Тогава бравата подава трикратен червен светлинен сигнал/.

Внимание: След смяна на кода проверете новия при отворена врата.

- Премахване на втория код

- Отворете бравата с основния код (вж. т. 1)

- Натиснете бутон „3” и задръжте докато чуето двоен звуков сигнал и светне постоянно червен диод.

- Въведете основния код (след въвеждането - двукратен звуков сигнал)

- Електрозахранване/смяна на батериите

Когато батерията се изтощи, при всяко натискане на бутон се подава многокракратен звуков сигнал /светлинен червен диод. Батерията трябва да се смени.

За захранване се използва батерия „9V – ALKALINE”. Тя се поставя под пластмасова капаче, намиращо под електронната ключалка.

Кодът остава запаметен дори при махната батерия.

Използвайте само батерии „9V – ALKALINE”.

Желателно е винаги да има една резервна батерия за смяна за избягване на неприятни ситуации.

Препоръчваме батериите да се сменят поне веднъж годишно.

- Активиране на функция “Time Delay”

Времево задържане - (максимум 99 мин.)

Отворен прозорец - (максимум 19 мин.)

- Деактивиране на функция “Time Delay”

Ако искате да изключите функцията “Time Delay” моля повторете следните стъпки:

Натиснете и задръжте клавиш „9” до двоен сигнал.

Светлината остава включена по време на следващите действия.

- въведете основния код (двоен сигнал)

- въведете времево задържане – “00” и времето за отворен прозорец – “01”

- повторете стойностите - “0001” (двоен сигнал)

Функцията е деактивирана.