ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОГНЕУПОРНИ СЕЙФОВЕ, СEРИЯ FRS С ЕЛЕКТРОННА БРАВА PLS-1

Обща информация:

Предоставен е “мастер код”: 1-2-3-4-5-6

Код на ползвателя не е активиран.

1. Отваряне на сейфа:

Натиснете бутон “*”. Прозвучава еднократен сигнал и светва зелен диод. Въведете 6-цифровия мастер код 1-2-3-4-5-6, натиснете бутон “ENTER” и завъртете ключа на дясно, сейфът е отворен.

Всяко натискане на бутон на клавиатурата се потвърждава от звуков сигнал. При пауза по-дълга от 20 сек. всичко въведено до този момент се изтрива.При правилно въвеждане на кода светва зелен диод. В течение на 5 секунди бравата е готова за отваряне. Ако през този период ключа не бъде завъртян, бравата отново се блокира.

2. Блокировка на бравата.

При въвеждане на неправилен код прозвучава дълъг звуков сигнал със светлинна индикация. След 3-тото неправилно въвеждане на кода бравата блокира в течение на 5 минути (през това време бравата не може да се отвори дори при въвеждане на правилния код). При всеки нов опит за въвеждане на неправилен код времето на блокировка се удвоява( 5 и макс. 16 мин.)

3. Затваряне на сейфа

Завъртете вратата на сейфа, завъртете ключа на ляво, Вашия сейф е заключен.

4. Смяна на мастер кода:

- Отворете бравата (вж. т. 1)

- Натиснете бутон „*”

- Натиснете бутон „ENTER”

- Натиснете бутон “1”

- Натиснете бутон „ENTER”

- Въведете действащия мастер код 1-2-3-4-5-6 и натиснете бутон „ENTER”

- Въведете нов 6-цифров код Х-Х-Х-Х-Х-Х и натиснете бутон „ENTER”

- Втори път въведете новия код Х-Х-Х-Х-Х-Х и натиснете бутон „ENTER”

Новият код е вкаран в паметта на бравата. Ако новия мастер код е въведне правилно, то прозвучава двукратен звуков сигнал и два пъти светва зевелн диод. Ако при смяната на кода е направена грешка, в сила остава стария код. В този случай след приключване на въвеждането на новия код то прозвучава три пъти звуков сигнал и светва трикратно червен диод.

Внимание: След смяна на кода проверете новия няколко пъти при отворена врата.

5. Въвеждане код на ползвателя:

Отворете бравата с новия действащ мастер код.

- Натиснете бутон „*”

- Натиснете бутон „ENTER”

- Натиснете бутон “2”

- Натиснете бутон „ENTER”

- Въведете действащия мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и натиснете бутон „ENTER”

- Въведете нов 6-цифров код на ползвателя Х-Х-Х-Х-Х-Х и натиснете бутон „ENTER”

- Втори път въведете новия код на ползвателя Х-Х-Х-Х-Х-Х и натиснете бутон „ENTER”

Звуковите и светлинните сигнали са аналогични както при смяната на мастер кода.

6. Смяна кода на ползвателя /без смяна на мастер кода/:

Смяната на кода на полвателя е възмона, когато вече е направена смяна на мастер кода и е въведен код на ползвателя.

Отворете бравата с новия действащия код на ползвателя.

- Натиснете бутон „*”

- Натиснете бутон „ENTER”

- Натиснете бутон “3”

- Натиснете бутон „ENTER”

- Въведете действащия код на ползвателя Х-Х-Х-Х-Х-Х и натиснете бутон „ENTER”

- Въведете нов 6-цифров код на ползвателя Х-Х-Х-Х-Х-Х и натиснете бутон „ENTER”

- Втори път въведете новия код на ползвателя Х-Х-Х-Х-Х-Х и натиснете бутон „ENTER”

Звуковите и светлинните сигнали са аналогични както при смяната на мастер кода.

7. Премахване на кода на ползвателя /възможно е само с използването на мастер кода/

Отворете бравата с новия действащ код на ползвателя.

- Натиснете бутон „*”

- Натиснете бутон „ENTER”

- Натиснете бутон “0”

- Натиснете бутон „ENTER”

- Въведете действащия мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х и натиснете бутон „ENTER”

Кода на ползвателя е премахнат, активен остава само действащия мастер код.

Звуковите и светлинните сигнали са аналогични както при смяната на кода на ползвателя.

8. Електрозахранване/смяна на батериите

Когато батериите се изтощат, при всяко натискане на бутона „* ” се подава 5-кратен светлинен червен сигнал. Батериите трябва да се сменят.

За захранване се използва батерии „1,5V ААА – ALKALINE” - 4 бр. Те се поставят под пластмасово капаче, намиращо се отвън под самата клавиатура. Отваря се като се издърпа надолу към земята.

Кодът остава запаметен дори при премахнати батерии.