ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННА БРАВА

PLS-3

- Отваряне на сейфа модел T – 170 EL; T 230 EL; 280 EL;

Натиснете бутон “*ON”, въведете 4-цифровия код, натиснете бутон “ENTER” и завъртете дръжката на бравата по часовниковата стрелка (заводския код е 1-2-3-4). Сейфът е отворен, дръжката се намира в наклонено положение.

Всяко натискане на бутон на клавиатурата се потвърждава от звуков сигнал. При пауза по-дълга от 20 сек. всичко въведено до този момент се изтрива.При правилно въвеждане на кода светва зелен диод. В течение на 5 секунди бравата е готова за отваряне. Ако през този период дръжката не бъде завъртяна, бравата отново се блокира.

- Блокировка на бравата.

При въвеждане на неправилен код прозвучава дълъг звуков сигнал със светлинна индикация. След 3-тото неправилно въвеждане на кода бравата блокира в течение на 5 минути(през това време бравата не може да се отвори дори при въвеждане на правилния код)При всеки нов опит за въвеждане на неправилен код времето на блокировка се удвоява( 4, 8 и макс. 16 мин.)

- Затваряне на сейфа

Завъртете дръжката на вратата обратно на часовниковата стрелка в положение „Затворено”

- Смяна на основния код

- Отворете бравата (вж. т. 1)

- Натиснете бутона, който се намира от вътрешната страна на вратата /кафяв, пише SET NEW PIN/.

- Въведете нов /от 4 до 8 цифров код/ натиснете бутон „ENTER”

Новият код е вкаран в паметта на бравата. Ако при смяната на кода е направена грешка, в сила остава стария код. В този случай след приключване на въвеждането на новия код светва трикратно червен диод.

Внимание: След смяна на кода проверете новия при отворена врата минимум 2-3 пъти.

- Електрозахранване/смяна на батериите

Когато батерията се изтощи, при всяко натискане на бутона „ON” се подава 5-кратен светлинен червен сигнал. Батерията трябва да се смени.

За захранване се използва батерия „9V – ALKALINE”. Тя се поставя под пластмасово капаче което се намира върху корпуса на самата бравата от вътрешната страна на вратата.

Кодът остава запаметен дори при махната батерия.

Използвайте само батерии „9V – ALKALINE”.

- Използване на аваийния ключ.

Махенете капачето, което покрива ключалката /намира се в долната част, в дясно от ръкохватката, нарисуван е ключ/, вкарайте ключа и завъртете на дясно, сейфът е отключен.

- Внимание!

Ключът за аварийно отваряне се използван само при аварийни ситуации, той не е предназначен за ежедневна употреба. Не съхранявайте ключа в сейфа!!!