Инструкция за работа с шифрова ключалка със сменяем код за огнеупорни сейфове, модел FRS CH

- Първоначално отваряне на сейфа:

Първоначално на всички сейфове е установен заводски код, който е 50.

На скалата на комбинатора има два белега – работен белег и белег за смяна на кода.

Работния белег се намира централно на скалата, а белега за смяна на кода – в около 10% в ляво от него / на 11 часа/.

1.1 Въртейки диска обратно на часовниковата стрелка нагласяме числото 50 срещу работния белег 4 пъти

1.2 Бавно завъртете диска по чосовниковата стрелка до упор.

1.3 Завъртете ключа на дясно за да отключите и отворете сейфа.

- Смяна на кода:

2.1 Отворете вратата на сейфа.

2.2 От вътрешната страна на вратата откъм страната на пантите има метален шип, който трябва да се натисне за да се заключи врата в отворено положение.

2.3 Въртейки диска обратно на часовниковата стрелка нагласяме числото 50 срещу белега за смяна на кода 4 пъти

2.4 Въртейки диска по посока на часовниковата стрелка нагласяме

числото 50 срещу белега за смяна на кода 3 пъти

2.5 Въртейки диска обратно на часовниковата стрелка нагласяме числото 50 срещу белега за смяна на кода 2 пъти

2.6 След нагласянето на последното число срещу белега за смяна на кода, поставете специалния ключ в отверстието от вътрешната страна на вратата. Ключът трябва да влезе до упор.

2.7 Бавно завъртете ключа на 90 градуса по часовниковата стрелка до положение „CHANGE”. Сега оставете ключа в това положение и пристъпете към поставяне на новия код по следния начин:

2.8 Запишете новия си код, за да не го забравите на лист хартия.

Внимание!!! Новият код се състои от три числа в интервала между 0 и 99. Третото число на кода винаги трябва да е по-голямо от 20 и е недопустимо новият ви код са се състои от три еднакви числа.

2.9. Въртейки диска обратно на часовниковата стрелка нагласяте първото число от Вашия нов код срещу белега за смяна на кода 4 пъти.

2.10 Въртейки диска по часовниковата стрелка нагласяте второто число от Вашия нов код срещу белега за смяна на кода 3 п ъти

2.11 Въртейки диска обратно на часовниковата стрелка нагласяте третото число от Вашия нов код срещу белега за смяна на кода 2 пъти

Внимание !!! Ако имате съмнение дали новия Ви код е набран правилно, то преди да изпълните следващата точка 2.12 повторете точки 2.9 – 2.11.

2.12 След нагласяне на третата цифра завъртете обратно специалния ключ в първоначално положение и го извадете. Сега на Вашия сейф е поставен нов код.

Внимание !!! След смяна на кода задължително проверете няколко пъти работата на шифровата ключалка с новия код при отворена врата, т.е. симулиране на заключен сейф.

- Отваряне на сейфа след промяна на заводския код:

Например ако вярната комбинация е:

3.1 Въртейки диска обратно на часовниковата стрелка нагласяме първото число (67) срещу работния белег 4 пъти

3.2 Въртейки диска по часовниковата стрелка нагласяме второто число (45) срещу работния белег 3 пъти.

3.3 Въртейки диска обратно на часовниковата стрелка нагласяме третото число (33) срещу работния белег 2 пъти.

3.4 Бавно завъртете диска по часовниковата стрелка до упор.

3.5 Завъртете ключа на дясно за да отключите и отворете сейфа.

- Затваряне на сейфа:

4.1 Затворете вратата.

4.2 Завъртете ключа и заключете

4.3 Направете не по-малко от 2 оборота на диска в която и да е посока